Propuestas de Hardware, Datasheets y GAP Analysis para el UGV Voyager 3

Evaluación de Alternativas a Pixhawk y Raspberry Pi | Plan de Migración a ROS 2 | Módulo Educativo

# 1. Resumen Ejecutivo y Estado Base (Baseline Actual)

El UGV Voyager 3 (plataforma Fible ALTU del proyecto H2020 RAWFIE) dispone de una arquitectura física basada en dos procesadores desacoplados:

• Autopiloto de Bajo Nivel: Pixhawk 1 (STM32F427 @ 168 MHz) con firmware ArduRover v3.4.2.
• Computadora de Misión: Raspberry Pi 3 Model B (4x Cortex-A53 @ 1.2 GHz, 1 GB LPDDR2 RAM) con Raspbian Stretch (32-bit armv7l).
• Percepción Principal: LiDAR rotatorio 360° LightWare SF40/C alimentado a 12V DC.
• Cinemática y Actuación: Ackermann con servo PWM en MAIN OUT 1 (GroundSteering) y ESC en MAIN OUT 3 (Throttle).

LÍMITE CRÍTICO DEL SISTEMA ACTUAL Raspbian Stretch de 32 bits es un sistema descatalogado (EOL) que no admite ROS 2 nativo (Humble/Jazzy). Además, 1 GB de RAM es insuficiente para ejecutar simultáneamente SLAM Toolbox, Nav2 y el procesado del escaneo LiDAR sin provocar congelamientos por Out-Of-Memory (OOM).

# 2. Fichas Técnicas Resumidas (Datasheet Specifications)

Especificaciones clave sintetizadas a partir de los datasheets oficiales de los fabricantes:

## A. Autopilotos y Controladores de Bajo Nivel

1. Pixhawk 1 (Baseline): MCU STM32F427 @ 168 MHz, 2MB Flash (limitación 1MB bug), 256KB SRAM. IMUs: MPU-6000 + LSM303D + L3GD20. 5x UART, 1x CAN, 1x I2C. Firmware congelado en ArduRover 3.4.2.

2. Holybro Pixhawk 6C: MCU STM32H743 @ 480 MHz, 2MB Flash, 1MB SRAM. IMUs redundantes ICM-42688P + BMI055 con aislamiento y calefacción. 5x UART, 2x CAN, 1x Ethernet 100M nativo (JST-GH). Soporte ArduPilot 4.5+ y Micro-XRCE-DDS.

3. Holybro Pixhawk 6X: MCU STM32H753 @ 480 MHz, 2MB Flash, 1MB SRAM. Triple IMU redundante con bahía amortiguada. 6x UART, 2x CAN FD, 1x Ethernet 100M.

4. Cube Orange+: MCU STM32H757 Dual Core (480 MHz + 240 MHz). Triple IMU redundante calefactada. Conector DF17 para placas portadoras Kore/ADS-B.

5. Vedder VESC 6 Plus: MCU STM32F405 @ 168 MHz, FOC directo hasta 60V y 80A continuo. Odometría de rueda integrada por sensores Hall y salida PWM auxiliar para servo de dirección. Control directo desde ROS 2 vía vesc_driver.

6. PJRC Teensy 4.1: MCU NXP i.MXRT1062 @ 600 MHz, 1MB RAM, 8MB Flash. PHY Ethernet 100M nativo. Ejecuta micro-ROS nativo.

## B. Companion Computers (Computadoras de Misión)

1. Raspberry Pi 3B (Baseline): 4x Cortex-A53 @ 1.2 GHz, 1 GB LPDDR2, bus compartido USB 2.0 / LAN9514, almacenamiento microSD (~20 MB/s). Consumo 3.5-5W.

2. Raspberry Pi 5 (8 GB): 4x Cortex-A76 @ 2.4 GHz (6-8x más rápida), 8 GB LPDDR4X (17 GB/s), puerto PCIe 2.0 x1 para NVMe SSD (> 450 MB/s), Gigabit Ethernet dedicado sin bus compartido, 2x USB 3.0 dedicados. Consumo 5-12W.

3. NVIDIA Jetson Orin Nano (8 GB): 6x Cortex-A78AE @ 1.5 GHz, 1024-core GPU Ampere con 32 Tensor Cores (40 TOPS IA), 8 GB LPDDR5 (68 GB/s), NVMe PCIe 3.0 x4 nativo (> 2000 MB/s). Consumo 7-15W. Soporte Isaac ROS y V-SLAM.

4. Radxa Rock 5B+: Octa-Core (4x A76 + 4x A55), NPU 6 TOPS, 16 GB LPDDR5, Ethernet 2.5 Gbps, NVMe PCIe 3.0 x4.

5. LattePanda Sigma / Intel NUC: Intel Core i5-1340P (12 núcleos / 16 hilos hasta 4.6 GHz), 16/32 GB LPDDR5, PCIe 4.0 x4, Dual 2.5GbE, Thunderbolt 4. Consumo 20-45W.

# 3. GAP Analysis (Análisis de Brechas Tecnológicas)

El GAP Analysis contrasta el estado actual frente a los requisitos técnicos para operar ROS 2 Humble/Jazzy con navegación autónoma:

| Criterio | Target Requerido | Baseline (PH1) | Holybro Pixhawk 6C | VESC 6 Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MCU Clock | >= 400 MHz M7 | 168 MHz M4 (Brecha) | 480 MHz M7 (Cero Brecha) | 168 MHz M4 (Suficiente) |
| Flash/FW | >= 2MB / ArduPilot 4.5+ | 1MB Bug / v3.4.2 (Brecha) | 2MB / v4.5+ (Cero Brecha) | Firmware VESC nativo |
| IMU Aislada | >= 2x IMUs Aisladas | 1x MPU-6000 rígida (Brecha) | 2x Aisladas + Calefactor | 1x Básica interna |
| Bus Enlace | Ethernet 100M / DDS | UART 921k (Brecha Alta) | Ethernet 100M Nativo | USB / CAN 1 Mbps |
| Ackermann | PWM Servo + ESC | Nativo en ArduRover | Nativo en ArduRover | FOC motor + PWM servo |
| Costo Aprox. | < $250 | $0 (Obsoleto) | ~$160 - $180 | ~$120 - $150 |

## GAP Analysis: Companion Computers

| Criterio | Target Requerido | Baseline (RPi 3B) | Raspberry Pi 5 (8GB) | Jetson Orin Nano (8GB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Memoria RAM | >= 8 GB | 1 GB LPDDR2 (Brecha Crítica) | 8 GB LPDDR4X (Cero Brecha) | 8 GB LPDDR5 (Cero Brecha) |
| SO / ROS 2 | Ubuntu 22.04+ (arm64) | Stretch 32-bit (Brecha) | Ubuntu 22.04/24.04 64b | JetPack 6.x (Ubuntu 22.04) |
| Disco E/S | NVMe PCIe > 400 MB/s | MicroSD 20 MB/s (Brecha) | NVMe M.2 PCIe 2.0 | NVMe M.2 PCIe 3.0 x4 |
| Acelerador IA | Inferencia Visión/LiDAR | Nulo (Brecha) | Solo CPU ligera | 40 TOPS (Ampere CUDA) |
| Consumo | < 15 W vehicular | 3.5W - 5W (Bajo cálculo) | 5W - 12W (Excelente) | 7W - 15W (Excelente) |
| Costo Aprox. | Presupuesto accesible | $0 | ~$115 (con NVMe HAT) | ~$249 - $299 |

# 4. Plan de Migración Tecnológica Paso a Paso

Paso 1: Auditoría Eléctrica y Regulación de Potencia.

• LiDAR SF40/C: Alimentación EXCLUSIVA a 12V DC desde la PDB vehicular. ¡Peligro de daño si se conecta a los 5V de la RPi!
• Raspberry Pi 5: Instalar convertidor UBEC Step-Down regulado a 5.1V / 5.0A vía conector USB-C.
• Servo de Dirección: Alimentación por BEC auxiliar de 5.57V en el carril MAIN OUT de la Pixhawk para aislar ruidos inductivos.

Paso 2: Conexión de Buses e Interfaces.

• Enlace de Red: Cable Ethernet directo (JST-GH a RJ45) entre Pixhawk 6C (192.168.144.11) y RPi 5 (192.168.144.10).
• Actuadores: Servo en MAIN OUT 1, ESC motor en MAIN OUT 3.
• LiDAR: Conexión serie a Pixhawk SERIAL 4/5 o por adaptador FTDI USB a la Raspberry Pi 5.

Paso 3: Configuración de Software y Bench Testing.

• Flashear ArduRover 4.5+ y migrar parámetros cinemáticos (SERVO1_TRIM=1470, SERVO3_TRIM=1300).
• Instalar Ubuntu 22.04 LTS arm64 en el disco SSD NVMe.
• Ejecutar pruebas en banco con ruedas en el aire verificando que la pérdida de /cmd_vel por más de 300 ms detenga el vehículo inmediatamente.

# 5. Contenido Educacional (Protocolo Feynman)

Fundamentos del Modelo Bicicleta Ackermann:

A diferencia de los robots diferenciales, el UGV Voyager 3 no puede rotar en reposo (v = 0). Las ecuaciones cinemáticas son:

dot(x) = v * cos(theta)
dot(y) = v * sin(theta)
dot(theta) = (v / L) * tan(delta)

Donde L = 0.32 m es la batalla del vehículo y delta es el ángulo de viraje de las ruedas directrices.

La curvatura kappa y el radio de giro R con guarda epsilon (evitando divisiones por cero en línea recta) se formulan:

kappa = tan(delta) / L
R = 1 / (kappa + sign(kappa) * 1e-7)

Con un ángulo máximo de delta_max = 25° (0.436 rad), el radio mínimo de giro admisible es R_min = 0.686 m. El planificador local (Nearness Diagram) tiene prohibido solicitar curvaturas con R < 0.69 m.

# 6. Casos de Estudio en el Estado del Arte

1. F1TENTH Autonomous Racing: Estándar académico internacional (Penn, TU Wien). Utiliza chasis 1/10 Ackermann similar al Voyager 3, controlador VESC 6 y computadoras Jetson Orin Nano / RPi 5 para correr algoritmos de evasión a alta velocidad con Nav2.

2. Holybro Autonomous Development Rover: Arquitectura industrial canónica con Pixhawk 6C + RPi 5 comunicadas por Ethernet nativo, garantizando navegación por satélite y failsafes redundantes.