BITÁCORA TÉCNICA DE PRUEBAS — ROVER VOYAGER 3

Sesión de Verificación Inalámbrica, Telemetría QGC/Mission Planner, Sensores y Auditoría Eléctrica LiDAR SF40/C
Fecha: 24 de Octubre de 2026

# 1. Resumen Ejecutivo de la Sesión

Durante la sesión del 24 de octubre de 2026 se logró consolidar la conexión completamente inalámbrica del rover Voyager 3 con la computadora portátil mediante la zona de cobertura WiFi DroneLab (192.168.137.153) sin cables Ethernet ni bloqueos de puerta de enlace. Se verificó la compatibilidad y lectura en tiempo real con QGroundControl v5.1.5 y Mission Planner 1.3.x, validando la triple redundancia inercial (IMU), la sincronización UART del GPS u-blox Neo-M8N, y el carril de servos a 5.57V. Asimismo, se completó una auditoría eléctrica crítica para la integración del LiDAR rotativo 360° LightWare SF40/C, desmintiendo la creencia de alimentación a 5V y estableciendo la obligatoriedad de alimentación externa a 12V DC.

# 2. Arquitectura de Red y Topología de Operación

Se resolvieron las incógnitas sobre la topología de red y los servicios heredados del proyecto europeo RAWFIE:

WiFi DroneLab (Configuración Activa): La Raspberry Pi 3B se asocia de forma totalmente automática a la zona móvil de Windows (192.168.137.153). Ofrece aislamiento limpio, baja latencia (3-8 ms) y compatibilidad total con MAVLink UDP 14550.

Dilema Swarm vs AP Autónomo: El modo actual de cliente en una red unificada permite escalabilidad a enjambres (Swarms) con comunicación Robot-a-Robot (V2V) y ROS 2 DDS. El modo AP en el router MikroTik (SSID: Voyager_3) aísla el robot en su propia subred privada.

Dicotomía Corto Alcance vs Misiones Largas (GSM / BVLOS): Para operaciones locales (< 80 m), el enlace es 100% WiFi directo sin SIM, sin GSM y sin requerir Internet en la laptop (usando Hotspot o la red Voyager_3 del robot). Para misiones largas (> 100 m hasta kilómetros), el WiFi se atenúa y SÍ es necesario el módem celular GSM/4G con tarjeta SIM conectado a Internet (o radios de telemetría RF SiK 433/915 MHz en TELEM 1).

Desmitificación del Error 'RPI is OFFLINE': El script runDrone.sh arrojaba la alerta 'RPI is OFFLINE please check Mikrotik' debido a un ping fallido a un servidor universitario en Grecia (195.134.71.99) del proyecto RAWFIE de 2018. Se verificó que este fallo es irrelevante para el control local.

# 3. Verificación de Telemetría y Sensores

| Subsistema | Parámetro / MAVLink | Estado Observado | Diagnóstico Físico |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación Autopiloto | type: 10, autopilot: 3 | Active (Manual / Hold) | Pixhawk 1 con ArduRover v3.4.2 plenamente comunicante. |
| IMU Triple Redundante | gx, gy (1, 2, 3) / roll | roll: -0.59° dinámico | Giroscopios y acelerómetros redundantes activos sin deriva. |
| Receptor GNSS (GPS) | gpsstatus: 1, satcount: 0 | No Fix (Interior) | Módulo u-blox Neo-M8N detectado y comunicando por UART en SERIAL 3. |
| Alimentación de Servos | servovoltage: 5576 mV | 5.57 V Activo | El BEC del variador electrónico alimenta correctamente el rail MAIN OUT. |
| Módem Celular 4G | Huawei USB Dongle | Sin SIM (Desconectado) | No afecta al GPS ni al control local; solo brindaba VPN remota. |

# 4. Auditoría Eléctrica y Conexionado del LiDAR LightWare SF40/C

Se realizó un análisis de primeros principios y cotejo de datasheets oficiales para prevenir la destrucción del sensor o del autopiloto:

[CRÍTICO: ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA] PROHIBIDO alimentar el LiDAR LightWare SF40/C desde el pin de 5V de la Pixhawk o la Raspberry Pi. El motor interno de rotación requiere un rango de 6.5V a 30V DC (nominal 12V DC) con picos de 0.5A a 1.0A. Conectarlo a 5V provoca caída catastrófica de tensión (brownout) y apagón de la electrónica de control. Conectarlo a los 12V de la placa de distribución (PDB) con masa común y señales lógicas a SERIAL 4/5.

| Línea | Tensión Requerida | Punto de Conexión en Rover | Notas de Seguridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentación VCC (+) | 12.0 V DC (6.5V - 30V) | Regleta / Salida 12V de la PDB | Cable rojo. Fusible / BEC dedicado 1A. |
| Masa Común (GND) | 0.0 V (Referencia) | GND de la PDB y GND Pixhawk | Cable negro. Obligatorio compartir referencia con Pixhawk. |
| Lógica Serie (TX) | 3.3 V TTL | SERIAL 4/5 Pin RX (Pixhawk) | Transmite nube de puntos de proximidad a 115.200 bps. |
| Lógica Serie (RX) | 3.3 V TTL | SERIAL 4/5 Pin TX (Pixhawk) | Recibe comandos de configuración de ArduRover. |
| Pin 5V Pixhawk | NO CONECTAR (Dejar libre) | Puerto SERIAL 4/5 de la Pixhawk | Si entran 12V a este pin se destruye la Pixhawk. |

# 5. Subsistema de Cámara y Servos Pan/Tilt

Se definieron las vías para transmitir vídeo en vivo hacia la estación de tierra (laptop) sin saturar la Raspberry Pi:
• Opción QGroundControl: Flujo UDP RTP H.264 en el puerto 5600 mediante pipeline de raspivid y GStreamer.
• Opción Mission Planner: Inserción directa en el HUD de vuelo mediante flujo HTTP MJPEG a 30 fps.
• Servos de Cámara (Pan/Tilt): El soporte cuenta con servos de orientación gobernables desde la Pixhawk mediante parámetros MNT_ (Set Mount) o desde pines auxiliares.

# 6. Protocolo de Apagado Seguro Realizado

Para preservar la integridad de la tarjeta microSD y prevenir corrupción de sectores en Linux:
1. Ejecución de sudo poweroff por consola SSH (192.168.137.153).
2. Espera de 10 segundos hasta extinción del LED verde de actividad.
3. Desconexión física de la alimentación de potencia de 12V y batería del robot.