Protocolo de Cierre Seguro, Configuraciones y Next Steps

UGV Voyager 3 — Fible ALTU (Consorcio Europeo RAWFIE H2020)

Fecha: 18 de octubre de 2026 (Actualizado: 19 de octubre de 2026)

# 1. Procedimiento de Apagado Seguro de la Raspberry Pi

1. Detener MAVProxy: Pulsar Ctrl + C en la ventana de terminal para cerrar el enlace MAVLink ordenadamente y regresar al prompt pi@Voyager_3_RPi:~ $.

2. Ordenar el apagado del SO: Ejecutar sudo poweroff (o sudo shutdown -h now) en la terminal SSH.

3. Esperar el reposo de disco (LED Verde): Observar el LED verde (ACT) de la Raspberry Pi. Parpadeará unos segundos mientras descarga la memoria a la SD y luego se apagará por completo, quedando solo el LED rojo de alimentación fijo.

4. Desconectar la alimentación: Desconectar el cable de la batería o alimentación física, retirar el cable de red y cerrar Mission Planner.

# 2. Resumen de Parámetros y Configuraciones Archivadas

Dirección Ackermann (SERVO1): Función 26 (GroundSteering), Min 1100 us, Max 1900 us, Trim 1470 us, Reversed 1.

Tracción (SERVO3): Función 70 (Throttle), Min 900 us, Max 2000 us, Trim 1300 us, Reversed 1.

LiDAR 360° LightWare SF40: Puerto SERIAL4_PROTOCOL = 11 @ 115.200 bps, AVOID_ENABLE = 3 (margen de parada 2.0 m, distancia máxima 5.0 m).

Telemetría Serie Pixhawk-RPi: SERIAL2_PROTOCOL = 1 @ 921.600 bps hacia /dev/serial0 (GPIO 14/15).

Redes Registradas: WiFi DroneLab (192.168.137.145), Ethernet link-local (169.254.174.253), Telemetría UDP 14550, Vídeo UDP 5600.

# 3. Hoja de Ruta Consolidada (Next Steps)

Fase 1: Configurar MikroTik en Modo AP: Abrir WinBox en el portátil, conectar a 192.168.1.1, configurar Quick Set en Home AP con SSID Voyager_3 y servidor DHCP activo (192.168.1.10 - 192.168.1.200).

Fase 2: Parche de Red en runDrone.sh: Fijar UseMaintenanceIP=1 en la Raspberry Pi y comentar el ping a Grecia para arranque local instantáneo.

Fase 3: Potencia del Chasis y Prueba de Actuadores: Conectar batería LiPo principal, encender el variador ESC (Bat1 > 7.4V), ejecutar param set ARMING_REQUIRE 0 y param set FS_THR_ENABLE 0, probando giro y avance en banco.

Fase 4: Teleoperación en Suelo: Conducción inalámbrica por WiFi con mando o Mission Planner.

Fase 5: Migración a ROS 2: Flashear nueva microSD con Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit) y ROS 2 Humble + MAVROS 2 para SLAM y navegación autónoma.