Manual Técnico y de Operación

UGV Voyager 3 — Fible ALTU (Consorcio Europeo RAWFIE H2020)

Auditoría Integral de Hardware, Software, Red, Telemetría y Guía de Conexión

# 1. Ficha Técnica y Resumen Ejecutivo

El vehículo objeto de este manual es una plataforma robótica terrestre todoterreno (UGV — Unmanned Ground Vehicle) integrada originalmente para el consorcio de investigación europeo RAWFIE (Road-, Air- and Water-based Future Internet Experimentation, programa Horizon 2020 de la Unión Europea).

Nombre del Vehículo: Voyager 3 (Identificador de red: rtart.fible.voyager.ugv.3).

Fabricante / Integrador: Fible Technologies I.K.E. (Atrina Center, 32 Kifisias Avenue, Marousi, Atenas, Grecia — fible.gr).

Equipo de Desarrollo: Nasos (Athanasios) Grigoropoulos (Software/UoA) y Stavros Papas (Comunicaciones/Fible).

Chasis y Mecánica: Plataforma todoterreno con cinemática Ackermann (servo de dirección delantero y variador ESC con motor de tracción).

Computadora de Misión: Raspberry Pi 3 Model B (Raspbian GNU/Linux 9 Stretch, Kernel 4.14 armv7l).

Autopiloto de Control: Pixhawk 1 con firmware ArduPilot APM:Rover.

Sensores Principales: LiDAR 360° LightWare SF40 (puerto SERIAL 4/5 a 115.200 bps), antena GPS/Brújula externa y barómetro barométrico MS5611.

Comunicaciones: Router MikroTik RouterBOARD (192.168.1.1 en eth0), módem celular 4G/LTE Huawei HiLink (192.168.8.1 en USB) y túnel seguro OpenVPN.

Telemetría: MAVLink 1.0/2.0 en puerto UDP 14550 para Mission Planner / QGroundControl y bus Apache Kafka con esquemas Apache Avro.

# 2. Arquitectura de Hardware y Asignación de Pines

A continuación se detalla la asignación física de puertos de la controladora Pixhawk y la computadora Raspberry Pi 3 extraída de los archivos de parámetros de vuelo (mav.parm) y scripts de arranque:

| Dispositivo / Función | Puerto en Pixhawk | Puerto en Raspberry Pi | Parámetros y Velocidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Servo de Dirección | MAIN OUT 1 (PWM) | — | SERVO1_FUNCTION = 26 (GroundSteering), Trim: 1470 us, Rev: 1 |
| Motor de Tracción / ESC | MAIN OUT 3 (PWM) | — | SERVO3_FUNCTION = 70 (Throttle), Min: 900 us, Max: 2000 us |
| Enlace RPi - Pixhawk | TELEM 2 (UART) | GPIO 14 (TX) / 15 (RX) | SERIAL2_PROTOCOL = 1 (MAVLink), Baud: 921.600 bps |
| LiDAR 360° LightWare SF40 | SERIAL 4/5 (UART) | — | SERIAL4_PROTOCOL = 11 (Proximity), Baud: 115.200 bps |
| GPS + Brújula Externa | SERIAL 3 (UART) | — | SERIAL3_PROTOCOL = 5 (GPS), Baud: 38.400 bps |
| Radio Telemetría RF 433/915 | TELEM 1 (UART) | — | SERIAL1_PROTOCOL = 1 (MAVLink), Baud: 57.600 bps |
| Receptor RC Manual 2.4GHz | RC IN (PPM/SBUS) | — | Canal 1: Dirección, Canal 3: Gas, Canal 8: Modo de vuelo |
| Cámara HD Raspberry Pi | — | Conector Cinta CSI | raspivid @ 1024x768 30 fps H.264 |
| Router a Bordo MikroTik | — | Ethernet eth0 | IP Gateway fija: 192.168.1.1 (o 192.168.3.1) |
| Módem 4G/LTE Celular | — | Puerto USB | Huawei HiLink Gateway: 192.168.8.1 (con tarjeta SIM) |

# 3. Arquitectura de Software y Telemetría

El sistema se autoarranca al recibir alimentación mediante /etc/rc.local, el cual ejecuta /home/pi/runDrone.sh en segundo plano. La pila de software se compone de tres módulos coordinados:

## A. MAVProxy (Multiplexado MAVLink a 921.600 bps)

MAVProxy toma el flujo serie del autopiloto y lo divide en dos canales UDP simultáneos:

mavproxy.py --master=/dev/serial0 --baudrate 921600 --out=127.0.0.1:1234 --out=$GCS_IP:14550 --aircraft Voyager_3

1. Canal Local (127.0.0.1:1234): Permite que el demonio de navegación en Python (adapter.py) interactúe con el autopiloto via DroneKit.
2. Canal Remoto (UDP 14550): Permite que tu PC con Mission Planner o QGroundControl reciba la telemetría en tiempo real.

## B. Demonio de Telemetría IoT (adapter-rover)

Ubicado en /home/pi/adapter-rover/adapter/adapter.py. Utiliza DroneKit-Python para escuchar eventos de IMU, GPS, batería y presión, los serializa usando esquemas Apache Avro y los envía al broker Apache Kafka (172.19.0.18:9092) en tópicos como rtart_Attitude, rtart_LinearVelocity, rtart_Location y rtart_ObjectDistance.

## C. Streaming de Vídeo GStreamer (UDP 5600)

La cámara emite vídeo H.264 en tiempo real empaquetado en RTP hacia la estación de control:

raspivid -n -w 1024 -h 768 -b 500000 -fps 30 -t 0 -o - ¦ gst-launch-1.0 -v fdsrc ! h264parse ! rtph264pay config-interval=10 pt=96 ! udpsink host=$Stream_IP port=5600

# 4. Credenciales de Red y Acceso

Todos los accesos y credenciales recuperados de la imagen:

SSID Principal: DroneLab | Clave PSK: stavrospapas

SSID Alternativo 1: Stavros iPhone 7 | Clave PSK: stavrospapas

SSID Alternativo 2: 7bpm-WiFi | Clave PSK: stavrospapas

Usuario SSH (Linux): pi | Contraseñas: raspberry o stavrospapas (Sudo NOPASSWD habilitado)

OpenVPN RAWFIE: Servidor: 195.134.71.99:1194 UDP | Certificado: rtart.fible.voyager.ugv.3.crt

# 5. El Sistema LiDAR y Evitación de Obstáculos

El vehículo equipa un escáner láser LightWare SF40 conectado en SERIAL 4/5 (115.200 bps):

Evasión autónoma (AVOID_ENABLE = 3): La Pixhawk frena o desvía el rover automáticamente si detecta obstáculos.

Distancia máxima de reacción (AVOID_DIST_MAX = 5.0 m): El cálculo de trayectoria de desvío comienza a 5 metros del objeto.

Margen de seguridad (AVOID_MARGIN = 2.0 m): El rover mantiene un espacio de seguridad mínimo de 2 metros con cualquier obstáculo.

Comportamiento de evasión (AVOID_BEHAVE = 1): Detención o deslizamiento lateral según el modo de conducción activo.

# 6. Señales Acústicas y Avisos del Robot

El robot se comunica a través de tres vías simultáneas:

Zumbador (Buzzer de la Pixhawk): Melodía alegre de 3 notas = Arranque y calibración OK. Pitido largo = ARMADO (motores con corriente). Dos pitidos cortos = DESARMADO. Pitidos graves repetitivos = Alarma de batería baja o falta de señal GPS.

LED RGB de la Pixhawk: Azul parpadeante = Buscando satélites. Verde parpadeante = GPS Fix 3D listo para armar. Verde fijo = ARMADO y en marcha. Ámbar parpadeante = Modo Failsafe / Emergencia.

Voz en Mission Planner: Al conectar Mission Planner al puerto UDP 14550, tu PC habla por los altavoces anunciando: Armed, Disarmed, Manual Mode, Auto Mode, Warning: Low battery, etc.

# 7. Guía Paso a Paso para Conectar y Operar

Instrucciones para enlazar el vehículo con tu PC:

Paso 1: Activar Zona Wi-Fi en tu Móvil o Laptop: Crea una zona Wi-Fi compartida con Nombre: DroneLab y Contraseña: stavrospapas. Enciende el robot. En 30-40 segundos se conectará solo y verás su dirección IP (ej. 192.168.43.50).

Paso 2: Conectar con Mission Planner: Abre Mission Planner. En la esquina superior derecha selecciona UDP (baudrate 115200). Pulsa Connect. Escribe el puerto 14550 y pulsa OK. Se conectará y verás el vehículo en el mapa.

Paso 3: Ver la Cámara con VLC (Opcional): Abre VLC Media Player -> Medio -> Abrir emisión de red -> introduce udp://@:5600 y pulsa Reproducir.

Paso 4: Entrar a la Terminal por SSH: En PowerShell o PuTTY escribe: ssh pi@192.168.43.50 con contraseña raspberry o stavrospapas.

# 8. Guía de Solución de Problemas (Troubleshooting)

La Raspberry Pi arranca pero no envía telemetría: Si estás probando en una mesa sin el router MikroTik ni el módem Huawei conectados, el script runDrone.sh se pausa en los pings de red. Solución: conéctate por SSH y ejecuta mavproxy.py --master=/dev/serial0 --baudrate 921600 --out=udp:TU_IP_PC:14550 o edita runDrone.sh poniendo StartMikrotik=0 y StartLTE=0.

La Pixhawk no permite armar los motores: En interiores la Pixhawk bloquea el armado en modos automáticos por falta de GPS. Cambia el modo a MANUAL en Mission Planner para probar los motores en el banco de trabajo.

Restauración de parámetros de fábrica: Dispones del archivo mav.parm extraído en Voyager_3_root/logs/2025-03-04/flight1/mav.parm. En Mission Planner puedes cargarlo desde CONFIG -> Full Parameter Tree -> Load from file -> Write Params para restaurar el 100% de la configuración original.