Plan de Migración y Control en ROS 2

UGV Voyager 3 — Arquitectura de Tópicos, MAVROS 2, Navegación Nav2 y Gemelo Digital

# 1. Justificación de la Migración a ROS 2

El sistema operativo actual (Raspbian Stretch de 32 bits, 2018) representa un cuello de botella insalvable para la robótica moderna. No admite ROS 2 ni librerías actuales de Python 3. La migración a Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit arm64) con ROS 2 Humble permite integrar el vehículo en pipelines de navegación autónoma (Nav2), percepción con LiDAR 360° y validación previa en entornos de simulación física.

# 2. Arquitectura de Integración MAVROS 2

La Raspberry Pi se comunicará con la Pixhawk por el puerto serie UART /dev/ttyAMA0 a 921.600 bps mediante el nodo mavros. Esto expone todos los sensores y actuadores como tópicos estándar de ROS 2:

| Tópico de ROS 2 | Tipo de Mensaje | Función / Flujo |
| --- | --- | --- |
| /cmd_vel | geometry_msgs/msg/Twist | Entrada de teleoperación o navegación autónoma (velocidad lineal y angular). |
| /mavros/imu/data | sensor_msgs/msg/Imu | Datos inerciales filtrados de la Pixhawk (50 Hz). |
| /mavros/battery | sensor_msgs/msg/BatteryState | Monitoreo de voltaje, corriente y nivel de carga de la batería. |
| /mavros/global_position/raw/fix | sensor_msgs/msg/NavSatFix | Coordenadas satelitales GPS en vivo. |
| /scan | sensor_msgs/msg/LaserScan | Barrido 360° del LiDAR LightWare SF40 para algoritmos de SLAM. |

# 3. Simulación y Transferencia Sim-to-Real

Al disponer del modelo cinemático Ackermann (radio de giro, límites de dirección 1100-1900 us) y las características del LiDAR, el vehículo puede ser simulado fielmente en entornos de simulación de robótica para validar trayectorias antes de la ejecución física.